Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

Набор для определения «метициллинрезистентности»

(№ 011226)

Набор включает:

Диски 100 штук с оксациллином (5 мкг/диск).

Сухую питательную среду в 2-х упаковках (на 1 литр).

Определение «метициллинрезистентности» целесообразно проводить при изучении чувствительности стафилококков. Следует учитывать, что «метициллинрезистентность» распространяется на метициллин, оксациллин, клоксациллины, очень часто на цефалоспорины, особенно 1 поколения.

Приготовление питательной среды

Содержимое пакета и флакона с солями высыпают в 1 литр дистиллированной воды, размешивают, кипятят 1 – 2 минуты до полного растворения компонентов, фильтруют и стерилизуют автоклавированием при 121оС в течение 20 минут. Охлажденную до 50оС питательную чреду разливают по чашкам Петри и после подсушивания используют по назначению.

Определение «метициллинрезистентности»

Готовят взвесь микробной культуры в изотоническом растворе хлорида натрия по стандарту мутности 5 х 108 КОЕ/мл.

Далее возможно два варианта анализа:

- Микробную взвесь около 1 – 1,5 мл наливают на поверхность питательной среды, равномерно распределяют по поверхности покачиванием, избыток удаляют пипеткой, подсушивают в течение 30 – 40 минут, накладывают на поверхность среды диск с оксациллином и помещают чашку в термостат при 30оС.

Результат фиксируют через 48 часов.

- При необходимости определения чувствительности нескольких культур с использованием одной чашки с диском (помещенным в центр чашки) каплю взвеси, изъятую петлей, наносят прямолинейным штрихом на питательную среду от края диска к периферии радиально на 2 см. На одну чашку со средой можно нанести не более 6 штрихов. Чашку помещают в термостат при 30оС на 48 часов.

Учет результатов

При отсутствии зоны подавления роста при первом варианте анализа или наличии роста от края диска при втором варианте штамм считается устойчивым.

Диаметр зоны подавления роста до 12 мм при первом варианте исследования или подавление роста на 2 мм при втором варианте свидетельствуют об ограниченной чувствительности.

При более выраженном подавлении роста микроба следует ориентироваться на данные обычного определения чувствительности к оксациллину и другим антибиотикам бета-лактамной структуры с использованием индикаторных дисков.